百度文库

搜索

2025上半年中级软件水平考试《嵌入式系统设计师(综合知识)》真题卷(附详细解析)

2025上半年中级软件水平考试《嵌入式系统设计师（综合知识）》

真题卷（附详细解析）

单项选择题（共75题，每题1分，总分75分）

一、嵌入式系统基础（1-10题）

1.以下关于嵌入式系统的定义，正确的是（）

A.嵌入式系统是以应用为中心，以计算机技术为基础，软硬件可裁剪，适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统

B.嵌入式系统是一种通用的计算机系统，可用于各种不同的应用场景

C.嵌入式系统主要由硬件组成，软件部分可有可无

D.嵌入式系统的性能必须非常强大，以满足所有应用的需求

答案：A

解析：嵌入式系统的核心特点就是专用性，围绕特定应用设计，软硬件可裁剪，A选项准确描述了这一点；B选项错误，嵌入式系统是专用而非通用；C选项错误，软件是嵌入式系统的重要组成部分；D选项错误，嵌入式系统根据应用需求设计性能，并非一味追求强大。

2.下列不属于嵌入式系统特点的是（）

A.实时性

B.专用性

C.可裁剪性

D.通用性

答案：D

解析：嵌入式系统是为特定应用定制的，具有实时性、专用性和可裁剪性，而通用性是通用计算机系统的特点，所以D选项不属于嵌入式系统特点。

3.嵌入式系统的硬件核心是（）

A.处理器

C.输入输出设备

D.总线

答案：A

解析：处理器是嵌入式系统的核心，负责执行程序和处理数据，控制整个系统的运行，所以A选项正确。

4.以下属于嵌入式系统应用领域的是（）

A.个人电脑

B.服务器

C.智能手机

D.大型计算机

答案：C

解析：智能手机是典型的嵌入式系统应用，具有专用功能且软硬件可裁剪；个人电脑、服务器、大型计算机属于通用计算机系统，所以C选项正确。

5.嵌入式系统的软件通常包括（）

A.操作系统和应用软件

B.操作系统和驱动程序

C.驱动程序和应用软件

D.操作系统、驱动程序和应用软件

答案：D

解析：嵌入式系统软件包括操作系统用于管理系统资源，驱动程序用于控制硬件设备，应用软件实现具体功能，所以D选项正确。

6.嵌入式系统的开发流程不包括（）

A.需求分析

B.系统设计

C.软件编写

答案：D

解析：嵌入式系统开发流程通常包括需求分析、系统设计、软件编写、硬件设计、调试等阶段，系统维护属于后期使用阶段，不属于开发流程，所以D选项正确。

7.以下关于嵌入式系统实时性的描述，错误的是（）

A.实时性是指系统能够在规定的时间内完成任务

B.硬实时系统对时间的要求比软实时系统更严格

C.实时性仅与软件有关，与硬件无关

D.嵌入式系统通常需要具备实时性

答案：C

解析：实时性不仅与软件有关，硬件的性能如处理器速度、存储器访问速度等也会影响系统的实时性，所以C选项错误。

8.嵌入式系统的可裁剪性是指（）

A.可以根据应用需求裁剪硬件和软件

B.只能裁剪硬件

C.只能裁剪软件

D.不能裁剪硬件和软件

答案：A

解析：可裁剪性是指为了满足应用对功能、成本、体积等的要求，可对硬件和软件进行裁剪，所以A选项正确。

9.以下不属于嵌入式处理器类型的是（）

A.ARM处理器

B.x86处理器

C.MIPS处理器

D.PowerPC处理器

答案：B

解析：x86处理器主要用于个人电脑和服务器等通用计算机系统，ARM、MIPS、PowerPC是常见的嵌入式处理器，所以B选项正确。

10.嵌入式系统的引导程序的作用是（）

A.初始化硬件设备，加载操作系统

B.运行应用软件

C.处理输入输出操作

D.管理系统资源

答案：A

解析：引导程序的主要作用是在系统启动时初始化硬件设备，并将操作系统加载到内存中运行，所以A选项正确。

二、嵌入式处理器架构（11-20题）

11.ARM处理器的工作模式中，具有最高优先级的是（）

A.用户模式（User）

B.快速中断模式（FIQ）

C.中断模式（IRQ）

D.系统模式（System）

答案：B

解析：在ARM处理器的工作模式中，快速中断模式（FIQ）的优先级最高，用于处理高速中断，所以B选项正确。

12.ARM处理器的指令集包括（）

A.复杂指令集（CISC）

B.精简指令集（RISC）

C.混合指令集

D.以上都不是

答案：B

解析：ARM处理器采用精简指令集（RISC）架构，具有指令集简单、执行效率高的特点，所以B选项正确。

13.以下关于MIPS处理器的描述，正确的是（）

A.MIPS处理器是一种复杂指令集处理器

B.MIPS处理器主要用于嵌入式系统

C.MIPS处理器的指令长度不固定

D.MIPS处理器不支持流水线技术

答案：B

解析：MIPS处理器是精简指令集处理器，主要用于嵌入式系统等领域，其指令长度固定，支持流水线技术，所以B选项正确。

14.PowerPC处理器的特点不包括（）

A.高性能

B.低功耗

C.支持多线程

D.只适用于桌面计算机

答案：D

解析：PowerPC处理器具有高性能、低功耗、支持多线程等特点，广泛应用于嵌入式系统、服务器等领域，并非只适用于桌面计算机，所以D选项正确。

15.嵌入式处理器的流水线技术可以（）

A.提高处理器的时钟频率

B.减少处理器的功耗

C.提高指令的执行效率

D.增加处理器的缓存容量

答案：C

解析：流水线技术通过将指令执行过程分成多个阶段，让不同指令的不同阶段同时执行，从而提高指令的执行效率，所以C选项正确。

16.ARM处理器的寄存器组中，用于存储程序计数器的是（）

A.R0

B.R13

C.R14

D.R15

答案：D

解析：在ARM处理器中，R15是程序计数器（PC），用于存储下一条要执行的指令地址，所以D选项正确。

17.以下关于Thumb指令集的描述，正确的是（）

A.Thumb指令集是ARM指令集的子集，指令长度为16位

B.Thumb指令集的性能比ARM指令集高

C.Thumb指令集不能与ARM指令集混合使用

D.Thumb指令集主要用于提高代码的执行速度

答案：A

解析：Thumb指令集是ARM指令集的子集，指令长度为16位，用于在代码大小和性能之间取得平衡，可以与ARM指令集混合使用，其性能相对ARM指令集较低，主要用于节省代码空间，所以A选项正确。

18.MIPS处理器的指令格式包括（）

A.R型、I型、J型

B.A型、B型、C型

C.X型、Y型、Z型

D.以上都不是

答案：A

解析：MIPS处理器的指令格式主要包括R型（寄存器型）、I型（立即数型）、J型（跳转型），所以A选项正确。

19.PowerPC处理器的特权级别包括（）

A.用户级和内核级

B.管理员级和普通级

C.超级用户级和普通用户级

D.以上都不是

答案：A

解析：PowerPC处理器的特权级别通常分为用户级和内核级，内核级具有更高的权限，可以访问系统的所有资源，所以A选项正确。

20.嵌入式处理器的中断处理过程不包括（）

A.中断请求

B.中断响应

C.中断处理

D.中断忽略

答案：D

解析：嵌入式处理器的中断处理过程包括中断请求、中断响应、中断处理和中断返回，中断忽略不属于中断处理过程，所以D选项正确。

三、嵌入式操作系统（21-30题）

21.以下属于嵌入式操作系统的是（）

A.Windows10

B.Linux

C.VxWorks

D.macOS

答案：C

解析：VxWorks是专门为嵌入式系统设计的实时操作系统，Windows10、Linux （虽然有嵌入式版本，但此处指通用版本）、macOS主要用于通用计算机系统，所以C选项正确。

22.嵌入式操作系统的任务调度方式包括（）

A.抢占式调度和非抢占式调度

B.先来先服务调度和时间片轮转调度

C.优先级调度和公平调度

D.以上都是

答案：A

解析：嵌入式操作系统的任务调度方式主要分为抢占式调度和非抢占式调度，其他选项中的调度方式是这两种基本方式的具体实现或补充，所以A选项正确。

23.以下关于实时操作系统（RTOS）的描述，错误的是（）

A.实时操作系统必须满足任务的截止时间要求

B.实时操作系统的任务调度算法通常采用优先级调度

C.实时操作系统只能用于硬实时系统

D.实时操作系统具有较小的内核和较高的执行效率

答案：C

解析：实时操作系统包括硬实时操作系统和软实时操作系统，并非只能用于硬实时系统，所以C选项错误。

24.在嵌入式操作系统中，任务间通信的方式不包括（）

A.共享内存

B.消息队列

C.信号量

D.硬盘存储

答案：D

解析：任务间通信通常采用共享内存、消息队列、信号量等方式，硬盘存储速度慢，不适合用于任务间实时通信，所以D选项正确。

25.嵌入式操作系统的内存管理方式包括（）

A.分页管理和分段管理

B.静态内存分配和动态内存分配

C.虚拟内存管理和物理内存管理

D.以上都是

答案：B

解析：在嵌入式系统中，由于资源有限，内存管理方式主要包括静态内存分配和动态内存分配，分页、分段、虚拟内存管理在嵌入式系统中应用相对较少，所以B选项正确。

26.以下属于嵌入式操作系统特点的是（）

A.大内核

B.高功耗

C.可裁剪性

D.通用性强

答案：C

解析：嵌入式操作系统为了适应不同的硬件平台和应用需求，具有可裁剪性，通常采用微内核或可裁剪的内核结构，大内核、高功耗、通用性强不是其特点，所以C选项正确。

27.VxWorks操作系统的特点不包括（）

A.实时性强

B.可靠性高

C.支持多种处理器架构

D.开源免费

答案：D

解析：VxWorks是商业操作系统，不是开源免费的，具有实时性强、可靠性高、支持多种处理器架构等特点，所以D选项正确。

28.在嵌入式操作系统中，信号量的作用是（）

A.实现任务间的同步和互斥

B.分配内存资源

C.处理中断请求

D.调度任务执行

答案：A

解析：信号量是一种用于实现任务间同步和互斥的机制，通过控制信号量的值来协调任务的执行顺序，所以A选项正确。

29.以下关于嵌入式Linux的描述，正确的是（）

A.嵌入式Linux与普通Linux完全相同

B.嵌入式Linux不支持实时性

C.嵌入式Linux可以根据需求裁剪内核

D.嵌入式Linux只能运行在ARM处理器上

答案：C

解析：嵌入式Linux是基于普通Linux裁剪和优化而来，可以根据应用需求裁剪内核，支持实时性扩展，能运行在多种处理器架构上，所以C选项正确。

30.嵌入式操作系统的启动过程不包括（）

A.硬件初始化

B.加载操作系统内核

C.运行应用程序

D.初始化文件系统

答案：C

解析：嵌入式操作系统的启动过程包括硬件初始化、加载内核、初始化文件系统等，运行应用程序是在操作系统启动完成后进行的，不属于启动过程，所以C选项正确。

四、嵌入式系统存储系统（31-40题）

31.以下属于嵌入式系统中高速缓存（Cache）的作用的是（）

A.提高处理器访问内存的速度

B.增加内存的容量

C.降低内存的功耗

D.以上都不是

答案：A

解析：高速缓存位于处理器和主内存之间，用于存储处理器频繁访问的数据和指令，提高处理器访问内存的速度，所以A选项正确。

32.嵌入式系统中常用的非易失性存储器是（）

A.RAM

B.ROM

C.Cache

D.以上都是

答案：B

解析：非易失性存储器在断电后数据不丢失，ROM是典型的非易失性存储器，RAM是易失性存储器，Cache也是基于RAM的，所以B选项正确。

33.Flash存储器的特点包括（）

A.可擦写、非易失性、存储容量大

B.不可擦写、非易失性、存储容量小

C.可擦写、易失性、存储容量大

D.不可擦写、易失性、存储容量小

答案：A

解析：Flash存储器是可擦写的非易失性存储器，具有较大的存储容量，广泛应用于嵌入式系统中，所以A选项正确。

34.在嵌入式系统中，虚拟内存管理的主要目的是（）

A.提高内存的访问速度

B.增加可用内存的容量

C.降低内存的功耗

D.以上都不是

答案：B

解析：虚拟内存管理通过将部分内存数据交换到外存，使得系统可以使用比实际物理内存更大的地址空间，增加可用内存的容量，所以B选项正确。

35.以下关于DRAM和SRAM的描述，正确的是（）

A.DRAM需要定期刷新，SRAM不需要

B.DRAM的存储密度比SRAM低

C.SRAM的功耗比DRAM高

D.DRAM常用于高速缓存，SRAM常用于主内存

答案：A

解析：DRAM存储单元需要定期刷新以保持数据，SRAM不需要；DRAM的存储密度高，常用于主内存，SRAM速度快，常用于高速缓存；SRAM的功耗相对较高，所以A选项正确。

36.嵌入式系统中存储管理单元（MMU）的作用是（）

A.管理内存的分配和回收

B.实现虚拟地址到物理地址的转换

C.控制内存的访问权限

D.以上都是

答案：D

解析：存储管理单元（MMU）的主要作用包括管理内存分配回收、实现地址转换、控制访问权限等，所以D选项正确。

37.以下不属于嵌入式系统存储设备的是（）

A.硬盘

B.固态硬盘（SSD）

C.存储卡（如SD卡）

D.寄存器

答案：D

解析：寄存器是处理器内部的存储单元，不属于外部存储设备，硬盘、SSD、SD卡都是嵌入式系统中常用的存储设备，所以D选项正确。

38.在嵌入式系统中，内存映射文件的作用是（）

A.将文件数据映射到内存地址空间，方便访问

B.压缩文件数据，节省存储空间

C.加密文件数据，提高安全性

D.以上都不是

答案：A

解析：内存映射文件是将文件数据直接映射到进程的内存地址空间，使得对文件的访问可以像访问内存一样直接，提高数据访问效率，所以A选项正确。

39.嵌入式系统中Cache的命中率是指（）

A.处理器访问Cache命中的次数与总访问次数的比率

B.处理器访问主内存命中的次数与总访问次数的比率

C.Cache中存储的数据量与总数据量的比率

D.以上都不是

答案：A

解析：Cache命中率是衡量Cache性能的重要指标，指处理器访问Cache命中的次数与总访问次数的比率，命中率越高，Cache的效果越好，所以A选项正确。

40.以下关于EEPROM的描述，错误的是（）

A.EEPROM是电可擦除可编程只读存储器

B.EEPROM可以按字节擦除

C.EEPROM的擦写速度比Flash存储器快

D.EEPROM常用于存储系统配置信息

答案：C

解析：EEPROM是电可擦除可编程只读存储器，可以按字节擦除，常用于存储配置信息，但擦写速度比Flash存储器慢，所以C选项错误。

五、嵌入式系统输入输出技术（41-50题）

41.以下属于嵌入式系统中并行接口的是（）

A.GPIO

B.UART

C.SPI

D.I2C

答案：A

解析：GPIO（通用输入输出接口）可以并行传输多位数据，UART、SPI、I2C 都是串行接口，所以A选项正确。

42.UART接口的特点包括（）

A.异步通信、全双工、传输速率可变

B.同步通信、半双工、传输速率固定

C.异步通信、单工、传输速率可变

D.同步通信、全双工、传输速率固定

答案：A

解析：UART是异步串行通信接口，支持全双工通信，传输速率可以根据需求设置，所以A选项正确。

43.SPI接口的通信方式是（）

A.主从模式，全双工同步串行通信

B.对等模式，半双工异步串行通信

C.主从模式，全双工异步串行通信

D.对等模式，半双工同步串行通信

答案：A

解析：SPI接口采用主从模式，进行全双工同步串行通信，由主设备提供时钟信号，所以A选项正确。

44.I2C接口的特点是（）

A.使用两根信号线：时钟线（SCL）和数据线（SDA）

B.支持多主设备和多从设备

C.数据传输速率可变

D.以上都是

答案：D

解析：I2C接口使用SCL和SDA两根信号线，支持多主多从模式，数据传输速率有标准模式、快速模式、高速模式等，所以D选项正确。

45.在嵌入式系统中，ADC（模数转换器）的作用是（）

A.将模拟信号转换为数字信号

B.将数字信号转换为模拟信号

C.放大模拟信号

D.过滤数字信号

答案：A

解析：ADC的功能是将连续的模拟信号转换为离散的数字信号，以便处理器进行处理，所以A选项正确。

46.DAC（数模转换器）的作用是（）

A.将模拟信号转换为数字信号

B.将数字信号转换为模拟信号

C.放大数字信号

D.过滤模拟信号

答案：B

解析：DAC与ADC相反，是将数字信号转换为模拟信号，用于输出模拟量，所以B选项正确。

47.以下关于USB接口的描述，正确的是（）

A.USB接口是一种串行接口，支持热插拔

B.USB接口的传输速率比串口（UART）慢

C.USB接口只能连接一个设备

D.USB接口不支持供电功能

答案：A

解析：USB接口是串行接口，支持热插拔和即插即用，传输速率比UART快得多，可以连接多个设备，并且能为设备供电，所以A选项正确。

48.嵌入式系统中常用的显示接口不包括（）

A.HDMI

B.VGA

C.LVDS

D.CAN

答案：D

解析：CAN是控制器局域网络，用于设备间通信，不是显示接口，HDMI、VGA、LVDS都是常用的显示接口，所以D选项正确。

49.以下关于GPIO接口的描述，错误的是（）

A.GPIO接口的每个引脚可以配置为输入或输出

B.作为输出时，GPIO引脚可以驱动LED等简单设备

C.作为输入时，GPIO引脚可以读取开关等设备的状态

D.GPIO接口只能工作在数字模式，不能模拟输入输出

答案：D

解析：GPIO接口主要用于数字信号输入输出，但有些处理器的GPIO可以通过模拟外设（如ADC、DAC）实现模拟功能，所以D选项错误。

50.CAN总线的特点包括（）

A.高可靠性、实时性好、支持多节点通信

B.低速率、长距离传输

C.简单协议、易于实现

D.以上都是

答案：A

解析：CAN总线具有高可靠性、实时性好、支持多节点通信等特点，传输速率较高，协议相对复杂，所以A选项正确。

六、嵌入式系统软件开发（51-60题）

51.嵌入式软件开发中，交叉编译的作用是（）

A.在目标平台上编译程序

B.在主机平台上编译生成目标平台可运行的程序

C.同时编译多个程序

D.以上都不是

答案：B

解析：由于嵌入式目标平台资源有限，通常在主机（如PC）上使用交叉编译器编译生成目标平台的可执行代码，所以B选项正确。

52.以下属于嵌入式软件开发工具的是（）

A.GCC交叉编译器

B.示波器

C.万用表

D.以上都不是

答案：A

解析：GCC交叉编译器是嵌入式软件开发中常用的工具，示波器、万用表是硬件调试工具，不属于软件开发工具，所以A选项正确。

53.在嵌入式软件开发中，调试器的作用是（）

A.检查程序的语法错误

B.运行程序并查看结果

C.跟踪程序的执行过程，查找错误

D.以上都不是

答案：C

解析：调试器用于在程序运行时跟踪执行过程，查看变量值、寄存器状态等，帮助查找逻辑错误和性能问题，所以C选项正确。

54.嵌入式软件的调试方式不包括（）

A.软件仿真调试

B.硬件仿真调试（如JTAG调试）

C.串口调试

D.网络调试

答案：D

解析：嵌入式软件调试方式包括软件仿真、硬件仿真（JTAG等）、串口调试等，网络调试不是常见的基本调试方式，所以D选项正确。

55.以下关于嵌入式软件实时性测试的描述，正确的是（）

A.实时性测试主要测试程序的执行速度

B.实时性测试需要确保任务在截止时间前完成

C.实时性测试不需要考虑任务的优先级

D.以上都不是

答案：B

解析：实时性测试的关键是确保任务在规定的截止时间内完成，不仅关注执行速度，还与任务调度、优先级等相关，所以B选项正确。

56.嵌入式软件的可靠性设计不包括（）

A.错误处理和恢复机制

B.冗余设计

C.代码优化

D.故障检测机制

答案：C

解析：代码优化主要用于提高性能或减少代码大小，可靠性设计包括错误处理、冗余设计、故障检测等，所以C选项正确。

57.在嵌入式软件开发中，引导程序（Bootloader）的开发步骤不包括（）

A.硬件初始化

B.加载操作系统内核

C.配置网络参数

D.初始化存储设备

答案：C

解析：引导程序的主要任务是硬件初始化、初始化存储设备、加载内核等，配置网络参数通常是操作系统启动后的工作，所以C选项正确。

58.嵌入式软件的版本管理工具常用的是（）

A.Git

B.Excel

C.Word

D.以上都不是

答案：A

解析：Git是常用的版本控制工具，用于管理嵌入式软件的代码版本，Excel、Word用于数据和文档处理，所以A选项正确。

59.以下关于嵌入式软件移植的描述，错误的是（）

A.软件移植需要考虑目标平台的处理器架构

B.软件移植需要修改与硬件相关的代码

C.软件移植不需要重新编译代码

D.软件移植可能需要调整操作系统接口

答案：C

解析：软件移植到不同平台时，由于处理器架构、编译器等不同，需要重新编译代码，同时修改硬件相关代码和操作系统接口，所以C选项错误。

60.嵌入式软件开发中，代码优化的目的不包括（）

A.提高程序的执行效率

B.减少程序的内存占用

C.使代码更易读

D.提高程序的可靠性

答案：D

解析：代码优化主要关注执行效率、内存占用、代码大小等，使代码更易读属于代码规范和可读性方面的要求，提高可靠性属于可靠性设计范畴，所以D 选项正确。

七、嵌入式系统其他相关知识（61-75题）

61.以下关于嵌入式系统安全性的描述，正确的是（）

A.嵌入式系统的安全性仅指硬件安全

B.嵌入式系统的安全性包括数据安全和系统安全

C.嵌入式系统不需要考虑安全性

D.以上都不是

答案：B

解析：嵌入式系统安全性包括硬件安全、软件安全、数据安全和系统安全等多个方面，必须予以考虑，所以B选项正确。

62.嵌入式系统的功耗管理技术不包括（）

A.动态电压频率调整（DVFS）

B.休眠模式

C.关闭不使用的外设

D.提高处理器时钟频率

答案：D

解析：提高处理器时钟频率会增加功耗，动态电压频率调整、休眠模式、关闭外设都是降低功耗的技术，所以D选项正确。

63.以下属于嵌入式系统硬件设计原则的是（）

A.可靠性、可扩展性、低功耗

B.高性能、高成本、大体积

C.单一功能、不可裁剪、高功耗

D.以上都不是

答案：A

解析：嵌入式硬件设计应遵循可靠性、可扩展性、低功耗、低成本、小体积等原则，所以A选项正确。

64.在嵌入式系统中，传感器的作用是（）

A.测量物理量并转换为电信号

B.控制执行器的动作

C.存储数据

D.以上都不是

答案：A

解析：传感器用于感知外部物理量（如温度、压力等），并将其转换为电信号以便处理器处理，所以A选项正确。

65.执行器的作用是（）

A.将电信号转换为物理动作

B.测量物理量

C.存储数据

D.以上都不是

答案：A

解析：执行器与传感器相反，是将处理器输出的电信号转换为物理动作（如电机转动、阀门开关等），所以A选项正确。

66.以下关于嵌入式系统网络通信的描述，正确的是（）

A.嵌入式系统只能通过有线方式进行网络通信

B.嵌入式系统常用的无线通信技术包括WiFi、蓝牙、ZigBee等

C.嵌入式系统的网络通信不需要考虑实时性

D.以上都不是

答案：B

解析：嵌入式系统支持有线和无线通信，常用无线技术有WiFi、蓝牙、ZigBee 等，网络通信可能需要考虑实时性，所以B选项正确。

67.嵌入式系统的可靠性指标不包括（）

A.平均故障间隔时间（MTBF）

B.平均修复时间（MTTR）

C.故障率

D.处理器频率

答案：D

解析：处理器频率是性能指标，可靠性指标包括MTBF、MTTR、故障率等，所以D选项正确。

68.以下关于嵌入式系统测试的描述，错误的是（）

A.嵌入式系统测试包括硬件测试和软件测试

B.软件测试可以分为单元测试、集成测试、系统测试等

C.硬件测试不需要考虑电磁兼容性（EMC）

D.系统测试需要验证整个系统的功能和性能

答案：C

解析：硬件测试需要考虑电磁兼容性、可靠性、安全性等，所以C选项错误。

69.嵌入式系统的开发工具链不包括（）

A.编译器

B.调试器

C.文本编辑器

D.示波器

答案：D

解析：开发工具链包括编译器、调试器、链接器、文本编辑器等，示波器是硬件调试工具，不属于工具链，所以D选项正确。

70.在嵌入式系统中，实时数据库的作用是（）

A.存储大量历史数据

B.实时处理和存储实时数据

C.进行数据查询和分析

D.以上都不是

答案：B

解析：实时数据库主要用于实时处理和存储实时产生的数据，满足嵌入式系统对实时性的要求，所以B选项正确。

71.以下关于嵌入式系统固件的描述，正确的是（）

A.固件是存储在硬件中的软件，通常包括引导程序和底层驱动

B.固件不能更新

C.固件与操作系统无关

D.以上都不是

答案：A

解析：固件是存储在非易失性存储器中的软件，包括引导程序、驱动等，部分固件可以更新，与操作系统密切相关，所以A选项正确。

72.嵌入式系统的硬件调试工具不包括（）

A.逻辑分析仪

B.示波器

C.仿真器（如JTAG仿真器）

D.编译器

答案：D

解析：编译器是软件开发工具，逻辑分析仪、示波器、仿真器是硬件调试工具，所以D选项正确。

73.以下关于嵌入式系统功耗的描述，正确的是（）

A.功耗只与处理器的工作频率有关

B.降低功耗可以通过关闭不必要的外设实现

C.嵌入式系统的功耗不需要考虑，因为电池容量大

D.以上都不是

答案：B

解析：功耗与处理器频率、外设状态、电路设计等多种因素有关，关闭不必要外设是降低功耗的有效方法，嵌入式系统通常对功耗有严格要求，所以B选项正确。

74.嵌入式系统的可维护性是指（）

A.系统出现故障后能够快速修复

B.系统能够适应不同的应用场景

C.系统能够长期稳定运行

D.以上都不是

答案：A

解析：可维护性指系统出现故障后易于诊断和修复，能够快速恢复正常运行，所以A选项正确。

75.以下关于嵌入式系统标准化的描述，正确的是（）

A.嵌入式系统没有统一的标准

B.嵌入式系统的标准包括硬件接口标准和软件接口标准

C.标准化会限制嵌入式系统的发展

D.以上都不是

答案：B

解析：嵌入式系统存在多种标准，如硬件接口标准（USB、UART等）和软件接口标准（POSIX等），标准化促进了系统的兼容性和互操作性，所以B选项正确。

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

相关推荐

- 2025上半年中级软件水平考试《嵌入式系统设计师(综合知识)》真题卷(附...

- ...嵌入式系统设计师(综合知识)》真题卷(附解析)

- 2025上半年中级软件水平考试《嵌入式系统设计师(综合知识)》真题卷(附...

- 2025年软件水平考试真题《嵌入式系统设计师》解析版

- 2025年软考中级嵌入式系统设计师真题及解析

猜你想看

- 2025年软考中级嵌入式系统设计师真题及答案

- 2025软考中级嵌入式系统设计师真题解析及答案

- 2025年软考中级嵌入式系统设计师考试试题及答案

- 2025年嵌入式系统设计师(中级)考试试题与答案

- 2025嵌入式系统设计师综合知识考试真题及答案

相关好店

平行线

「资格考试」

铅笔

「资格考试」

弘利教育综合文档

「资格考试」

aena45

「资格考试」

精品医学文库

「资格考试」

工具

收藏

领福利

下载文档

分享

领福利

举报

取消

分享

复制链接

QQ好友

新浪微博

QQ空间

可通过复制链接分享到微信等

收藏成功，可至个人中心查看

立即查看